DISEÑO DE UNA CAPA DE ENLACE DE DATOS

Practica I

Ignacio Ortega y Rocío Ruiz

2020

Índice

OBJETIVO	2

INTRODUCCIÓN	2

EMISOR	3

1.	SCHEMATIC	3

2.	TESTBENCH	3

3. COMPONENTES	4

3.1 CODIFICADOR HAMMING	4

3.2 CONVERSOR PARALELO-SERIE	5

3.3 MAQUINA DE ESTADOS(BIT-STUFFING)	6

3.4 CONVERSOR SERIE-PARALELO	7

3.5 JOINER	8

RECEPTOR	9

1.	SCHEMATIC	9

2.	TESTBENCH	9

3. COMPONENTES	10

3.1 CONVERSOR SERIE-PARALELO	10

3.2 CHECKER	11

3.3 CONVERSOR PARALELO-SERIE	12

3.4 MAQUINA DE ESTADOS(UN-BIT-STUFFING)	13

La función de este componente es eliminar los bits añadidos como bitstuffing por el emisor.	13

3.5 DECODIFICADOR HAMMING	14

SISTEMA COMPLETO	15

1.	SCHEMATIC	15

2.	TESTBENCH	15

CONCLUSIONES	16

# OBJETIVO

El objetivo principal de esta practica es diseñar un sistema hardware que integre todas las funciones de la capa de enlace de datos del modelo OSI.

# INTRODUCCIÓN

La funcionalidad principal del sistema es la transmisión de un mensaje.

El emisor manda un mensaje a una dirección destino. El mensaje es codificado mediante Hamming, que incluye un método de corrección de errores. También se le añade un preámbulo de inicio y de fin de trama y las direcciones correspondientes. Se le aplica bitstuffing al mensaje codificado para no confundir los preámbulos con la carga útil.

El mensaje le llegará al receptor bit a bit. Éste, identificará los preámbulos de inicio y fin y si la dirección destino corresponde con la suya.  Descartará toda la información que no sea carga útil, incluyendo el bitstuffing, y decodificará el mensaje. De esta manera, lo que el emisor desea transmitir, será igual a lo que reciba el receptor.

Hemos estructurado esta memoria de manera que recorremos todos los componentes desde que entra el dato inicial hasta que sale el resultado final, analizando sus conexiones y resultado en las simulaciones correspondientes.

Por ultimo se muestra el funcionamiento completo del sistema.

# EMISOR

## SCHEMATIC

## TESTBENCH

En esta simulación del emisor, podemos observar como hay una entrada de datos de 16 bits, y como la salida son los 255 bits resultantes después de todos los procedimientos requeridos para transferir una trama.

Estos procedimientos los analizaremos uno a uno a continuación.

## 3. COMPONENTES

### 3.1 CODIFICADOR HAMMING

El codificador implementado es Hamming(9,5). Éste, por cada 5 bits de información que codifica, genera un total de 9 bits. Esto se debe a que incluye los bits de paridad de los datos de entrada. De esta manera, protege de errores los bits de información.

El emisor puede mandar 16 bits de datos. Para proteger de posibles errores a todos os bits necesitaremos 4 instancias de codificadores Hamming(9,5).  Como el emisor solo envía 16 bits, y cuatro instancias con entradas de 5 bits implicarían que el emisor enviara 20 bits, añadimos como bits mas significativos 4 ceros.

Del codificador Hamming sale un vector de 36 bits. Las conectamos a un conversor paralelo serie, para que así, la maquina de estados reciba bit a bit el mensaje.

- El comportamiento del componente se realiza añadiendo bits de paridad según la codificacion Hamming:

- Implementamos las 4 instancias de esta manera:

- Así es como se vería la simulación tras hacer el testbench:

### 3.2 CONVERSOR PARALELO-SERIE

La función de este conversor, cuya entrada es un vector de información, es sacar cada ciclo de reloj un bit de información almacenado en dicho vector. En el emisor, hemos decidido implementar dos conversores Paralelo-Serie.

El primero lo utilizamos para convertir el vector de 36 bits que sale del codificador Hamming, en serie. Así, podemos pasarle cada bit a la máquina de estados de una manera síncrona. Lo hacemos del bit más significativo al menos significativo, es decir, con un desplazamiento lógico a la izquierda cada ciclo de reloj. Este conversor también tiene una señal(enable), esta es activada por la FSM cuando necesita añadir un bit de bitstuffing. En este escenario, este componente no cambia el valor de salida(lo cual no importa porque la FSM sacará el valor correspondiente) y no realiza desplazamiento en este ciclo, para no perder ningún bit significativo.

- Este es el código del primer conversor paralelo serie, ambos son parecidos(cambia el size):

- En la simulacion se observa como cuando enable=1, el bit se mantine en 1 pero no ha hecho desplazamiento, y en siguiente testbench de la FSM se verá como mete el stuffed bit.

El segundo conversor lo implementamos después del joiner. Necesitamos esta trama en serie para enviarle al receptor la información bit a bit, como éste espera recibirla. Es decir, el conversor recibe una entrada de 256 bits, y la va sacando bit a bit, con desplazamiento lógico a la izquierda, sacando la trama de datos de principio a fin.

- Simulación del segundo conversor paralelo-serie:

### 3.3 MAQUINA DE ESTADOS(BIT-STUFFING)

La función de esta máquina de estados es evitar la confusión de la carga útil con el preámbulo de inicio o de final. Esto se consigue añadiendo el bit contrario al esperado en el penúltimo bit que repite el patrón. Activamos una salida cuando se repiten tanto la secuencia de inicio de trama como la de fin de trama, y posteriormente la desactivamos.

Esta señal va conectada al primer conversor serie-paralelo. Lo desactiva durante un ciclo de reloj, y así la máquina de estados puede meter el bit contrario al esperado en ese ciclo de reloj. Después todo continúa con normalidad.

También tiene dos contadores, uno que nos cuenta la información con carga útil(36 bits) para saber cuando hemos terminado de enviar el mensaje. El otro, cuenta la carga útil y también el bitstuffing, para posteriormente poder gestionar los bits de relleno.

La máquina de estados recibe un bit y saca el mismo o el de bitsutuffing según el estado.

- De S0 a S9 son casi iguales. S10(en la foto S11) es el estado de bitstuffing. Activa la señal que apaga el conversor y saca un 0 de bitstuffing. En el testbench se observa como cuando PS=’1’, el bit_out cambia con respecto al bit_in. El bit útil no se pierde como ya vimos en la simulación anterior.

### 3.4 CONVERSOR SERIE-PARALELO

La función de este conversor es convertir los bits que entran, correspondientes a bits de información codificados con Hamming y habiendo aplicado bitstuffing si era necesario, en un único vector.

Al ser un componente síncrono, hemos implementado una señal de reloj y de reset. También tiene señal enable que le indica cuando empezar, y señal end que indica al siguiente componente cuando debe empezar.

Tenemos una señal de tipo vector auxiliar inicializada a 0, de esta manera, los bits que faltan para completar el tamaño ideal de la trama serán rellenados con ceros. A estos bits de relleno se les denomina padding. Es en este vector donde realizamos el desplazamiento lógico a la izquierda metiendo así la información mencionada anteriormente. El vector de salida de este conversor es por tanto de 112 bits. Podemos observar que al hacer desplazamiento lógico a la izquierda el padding nos quedara a la izquierda, cuando debería quedar a la derecha. Esto se soluciona posteriormente en el Joiner, el siguiente componente.

- Código del conversor serie-paralelo:

- La simulación del conversor serie paralelo:

Se intenta mostrar como cuando se activa la señal begin, el paralelo serie saca todo el vector con el mensaje y padding completo.

### 3.5 JOINER

La función de el joiner es añadir al mensaje conseguido hasta ahora, las cabeceras y terminaciones necesarias. La cabecera estará formada por el preámbulo de inicio, la dirección de origen, y la dirección de destino. Y la terminación estará formada por el preámbulo final. Contiene señales que definen cada preámbulo y cada dirección, que en este caso vienen definidas por nuestros DNIs.

Como mencionamos anteriormente, el joiner se encarga de que el padding quede a la derecha del mensaje. Como máximo vamos a tener 40 bits debido a los stuffed bits máximos que pueden ser añadidos. Por esto, conseguimos reasignar los bits a su posición ideal.

Como salida tiene un vector de 256 bits, que corresponde a la trama final de datos, con todo incluido. Ahora que ya tenemos la trama deseada, conectamos esta salida a el conversor paralelo-serie mencionado anteriormente para que el receptor pueda recibirlo bit a bit.

Al ser un componente síncrono, hemos implementado una señal de reloj y de reset. También tiene señal enable que le indica cuando empezar, y señal end que indica al siguiente componente cuando debe empezar.

- Codigo del joiner:

- El tb refleja que consigue reordenar los bits. Trama perfecta para enviar. (Se aconseja zoom):

# RECEPTOR

## SCHEMATIC

## TESTBENCH

En esta simulación podemos observar como entran los datos bit a bit que salían del emisor y como varios ciclos de reloj más tarde sale el mensaje de 16 bits.

## 3. COMPONENTES

### 3.1 CONVERSOR SERIE-PARALELO

La función de este conversor es convertir los bits que le van llegando cada ciclo de reloj del emisor, exactamente 256 bits en total, en un único vector.

Al ser un componente síncrono, hemos implementado una señal de reloj y de reset. También tiene señal enable que le indica cuando el emisor desea transmitirle y debe recibir su información, y señal end que indican al siguiente componente cuando debe empezar.

En este vector realizamos 256 desplazamientos lógicos a la izquierda. El vector de salida de este conversor es por tanto de 256 bits, que serán dirigidos a el checker.

- Código conversor serie-paralelo de 256 bits:

- Simulación en el ultimo desplazamiento de bit:

### 3.2 CHECKER

La función del checker es comprobar si el mensaje comienza y termina con los preámbulos establecidos por protocolo y si la dirección destino del mensaje es él mismo. En este caso la dirección destino es el DNI de Ignacio Ortega. Una vez comprobado que todo esto corresponde con lo debido, eliminan, y queda como resultado el mensaje codificado, con bitstuffing y padding.

Es decir, tiene como salida un vector de 112 bits. Esta señal es conectada al siguiente componente, un conversor paralelo-serie.

Al ser un componente síncrono, hemos implementado una señal de reloj y de reset. También tiene señal enable que le indica cuando el emisor desea transmitirle y debe recibir su información, y señal end que indican al siguiente componente cuando debe empezar.

- Código del Cheker:

- Simulación del Checker:

### 3.3 CONVERSOR PARALELO-SERIE

La función de este conversor, cuya entrada es un vector de 112 bits, es sacar cada ciclo de reloj un bit de información almacenado en el vector mencionado. En el receptor, implementamos solo un conversor Paralelo-Serie. Al ser un componente síncrono, hemos implementado una señal de reloj y de reset. También tiene señal enable que le indica cuando empezar, y señal end que indica al siguiente componente cuando debe empezar.

Lo utilizamos para pasarle cada bit a la siguiente máquina de estados de una manera síncrona. Lo hacemos del bit más significativo al menos significativo, es decir, con un desplazamiento lógico a la izquierda cada ciclo de reloj.

- Código del conversor paralelo-serie:

- Simulación que muestra como disminuye el contador con cada desplazamiento:

### 3.4 MAQUINA DE ESTADOS(UN-BIT-STUFFING)

### La función de este componente es eliminar los bits añadidos como bitstuffing por el emisor.

En cada estado se define el valor de la señal non_stuffed. En todos los estados activaremos esta señal a uno, excepto, en el estado de bitstuffing(S12), pondremos esta señal un valor de ‘0’.

Contamos con un vector que, en cada cambio de estado, si non_stuffed está activo, hace un desplazamiento lógico a la izquierda. De esta manera los stuffed bits quedaran descartados. Un contador nos ayuda a determinar cuando los 36 bits de mensaje han sido analizados por la maquina de estados y de esta manera nos deshacemos del padding.

La salida de la maquina de estados es este vector ya en paralelo.

- El tb muestra como en ese estado no se modifican cambios en el vector salida:

### 3.5 DECODIFICADOR HAMMING

La función de este componente es decodificar la información que el emisor había codificado previamente. Para ello comprueba si el mensaje ha sido corrompido mediante la comprobación de los bits de paridad.

En este sistema hemos utilizado cuatro decodificadores, ya que tenemos como entrada un vector de 36 bits y con el decodificador 9,5 solo podemos decodificarlos de 9 en 9.

En el primer decodificador, se obtiene una salida de cinco bits, de los cuales los cuatro primeros son ‘0’, ya que en el emisor se tuvieron que añadir esos ceros para poder calcular la paridad de todos los bits enviados.

Estos decodificadores tienen como entrada el vector salida de la maquina de estados. Cada uno de los módulos tienen como entrada 9 bits. Son introducidos en cada decodificador por orden de llegada, para así obtener la información del mensaje ordenada. Como salida, tienen un vector de cinco bits, que agrupamos en una señal que será la salida del receptor. Esta señal tendrá finalmente, el valor del mensaje enviado inicialmente por el emisor.

- En esta simulación hemos querido forzar un error para mostrar como Hamming es capaz de corregirlo. Tan solo una instancia.

En el sistema completo hay 4 instancias.

# SISTEMA COMPLETO

## SCHEMATIC

## TESTBENCH

En esta simulación se muestra como metemos el mensaje inicial del emisor 94a5, cuya codificación además requeriría de bitstuffing, y bastantes ciclos de reloj más tarde, el receptor saca el mismo mansaje de la trama recibida.

# CONCLUSIONES

En la realización de esta práctica hemos aprendido a realizar un sistema que simula la capa de enlace del modelo OSI, tanto del punto de vista de emisor, como de receptor.

Durante su elaboración, hemos ido modificando el sistema hasta dar con lo que considerábamos más adecuado. Esto nos ha permitido aprender diversas maneras de hacer cada proceso y ampliar enormemente las maneras de abordar un problema de diseño hardware. Hemos sido obedientes a la hora de realizar testbench de cada componente que realizábamos y esto nos ha permitido avanzar mas rápido y fluido sin perder demasiado de vista el objetivo final de la práctica.

También nos ha ayudado entender de una manera mucha más especifica el funcionamiento de la capa 2 del modelo OSI, y por qué requiere de tantos procesos y el seguimiento de un protocolo específico para evitar problemas de entendimiento entre distintos elementos de una red. Nos hemos dado cuenta de la importancia de codificar el mensaje tanto por su seguridad, como para detectar cuando un bit ha sido corrompido. Además, hemos sabido apreciar cómo Hamming además nos aporta la corrección de un numero de errores.

Consideramos que esta práctica ha sido fundamental para entender la funcionalidad de la capa de enlace de datos, y ha aumentado nuestro interés por las redes de ordenadores.